TD886移动扫码车载终端

4G网络 二维码支付 语音播报

- 车载无线数据传输

- TD886是一款车载无线POS终端，集成了扫码支付、刷卡、4G通讯、语音、屏幕显示等功能。

- 交易速度快，2秒内完成支付，稳定可靠。双卡双待，保障通信可靠。

- 适用于城市交通的移动支付、刷卡、电子车票验证。

- 支持多种消费方式

- 支持脱机消费、银联卡联机消费、支付宝支付、微信支付、支持银联闪付功能

- 可独自实现随机消费、定值消费、定价消费、计次消费查询功能。可以通过定值消费实现，例如全程2元的收费方式，同时也可以通过定价消费实现按照路程收费方式。更可以通过计次消费实现计次打折功能。

- 集多功能于一体

- 报表功能 在每台公交机上查询累计的消费金额和当天消费金额，并外接微型打印机打印出小票。

- 智慧公交系统管理后台上面有每笔消费的数据，提供下载。并且还可以自定义数据表格形式，使你清楚每台公交每天的运营数据，提高公交管理水平。

- 便捷有效的清分功能 智慧公交系统，当消费机产生消费交易时，交易数据直接在云服务器中产生，不用采集，即可有完整的数据报表。小到每台公交车，大到每个区域的交易都清晰明了。公交管理总部可以依据系统里详细明细的数据报表，根据自身的实际的情况来进行合理的管理。

- GPS定位功能 通过GPS定位提高运营管理，实现资源的优化配置，提高企业效率，实现公交企业管理现代化，容易智能城市建设系统。比如最简单的车辆以及路线监控、车速监控、路况监控，精准定位公交车，对抵达时间预估以及晚点预警。

- 实名制与黑名单 韦尔讯智慧公交系统可实现实名制，在管理后台可以看到每一台车上车的乘客的具体信息，可以对公交进行有效的管理。同时可以打击在公交车上作案的不法分子，提高公交运营的安全性，有利于维护社会安全，还可以实现对卡进行黑名单。如果乘客的卡遗失了，可以及时对卡进行挂失，将卡注销或者列入黑名单，保证乘客的资金安全，提高乘客的乘车体验。

TD886车载终端系统配置

| 处理器 | freescale ARM9 主频454Mhz |
| --- | --- |
| 存储器 | 128MB DDR2 128MB NAND FLASH |
| 显示器 | 4.3寸TFT彩色屏 |
| 指示灯 | 2个指示灯，指示电源及通讯状态 |
| 按键 | 4个功能键（按键数量可定制） |
| 蜂鸣器 | 支持 |
| 通讯接口 | 两个USB2.0（HOST/DEVICE） |
| 定位模式 | GPS |
| 支持条码 | QR Code，Code 128, Code 93 |
| 无线通信 | 4G/3G/2G WIFI 蓝牙 |
| SIM卡 | 支持移动 联通 2G 3G 4G 卡 |
| 电源 | 电源：9-24V，带过压，过流，反接保护，欠压保护 |
| 加密方式 | 软件加密，加密算法支持DES、3DES、RSA |
| 工作环境 | 温度：-20℃～50℃；相对湿度：5℅～93℅（非冷凝） |
| 存储环境 | 温度：－20℃～60℃；相对湿度：5℅～95℅（非冷凝） |
| 物理尺寸 | 227mm*140mm*99mm |
| 其他特性 | 提供二次开发平台 |

广州市韦尔讯信息科技有限公司

GUANGZHOU WINSON INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：广州市天河区东圃黄村路59号粤安工业园C栋首层

电话：8620-82510810      传真：8620-82510436           网址：www.winsonchina.com.cn