WGL-1010

（固定式一维激光扫描器

Stationary A dimensional laser scanning engine）

| 技术参数 technical parameters |  |
| --- | --- |
| 电气特性Electrical Characteristics |  |  |
| 数据接口Interface | USB HID KEYBOARD/USB VCP/RS-232 |  |
| 工作电压Voltage requirement | DC 5V±10% |
| 工作电流Current consumption | Max:80mA |
| 光学特性Optical Characteristics |  |
| 光源light source | 650纳米可视激光二极管 650nm visible laser diode |
| 性能特性Performance Characteristics |  |
| 扫描速度Scan Rate: | 100 ±20（次/秒）100 ± 20 scans/second |
| 最小解析度Min resolution | SR：0.101/4mil（PCS 0.9） |
| 读码角度Decode angle | 旋转角：±45° Pitch angle:±45° 斜交角：±55° Skew angle:±55° 倾斜角：±40° Tilt angle:±40° |
| 最小打印对比度Min.PCS value | 〉20%UPC/EAN 13（13mil） |
| 曲率 Curvature | R≥15 mm(EAN8)，R≥20 mm(EAN13)(resolution=0.26mm，PCS=0.9) |
| 解码能力Identification | EAN13，EAN8，UPC A，UPC E，CODABAR（NW-7），CODE 39，CODE 93，INTERLEAVED 2OF5，STANDARD 2OF5，MATRIX 2OF5，CODE 128，EAN/UCC 128，CODE 11，CHINESE POST |
| 安全法规Regulatory |  |
| 激光安全等级 Laser Safety | JIS-C-6802 Class 2 |
| 电气安全 Electrical Safety | UL 60950，EN/IEC 60950 |
| 电磁干扰／射频干扰 EMI/RFI | FCC Part 15 Class B,EN 55024/CISPR 22 |
| 环保认证 Environmental | RoHS |
| 物理特性Physical Characteristics |  |
| 尺寸Dimensions | 44毫米×54毫米×25毫米（长×宽×高） 44 mm x 54 mm x25mm(L*W*H) |
| 重量Weight | USB/USB VCP：68.4g RS-232:104g |
| 环境特性Environmental Characteristics |  |
| 温度Temp | -20°-65°C / -4°至 149°F((operation) ) -30°- 70°C /-22°至 158°F(storage) |
| 湿度Humidity | 5 - 90% (operation) ) 5 - 90% (storage) |
| 抗震性 Shock drop test | 1.3米/4.2尺跌落水泥面1.3m drop onto concrete surface |
| 抗光性Ambient Light: | 日光灯最大4000 lx, 阳光直射最大80,000 lx, 白炽灯最大4000 lx fluorescent light 4000 lx max , direct sun light 80,000 lx max ,white light 4000 lx max |
| 使用寿命MBTF | 平均使用寿命：30,000小时;(激光二极管为10,000小时，镜面扫描元件为10,000小时) 30,000 hours except laser diode(10.000 hours)and except mirror scan unit(10,000 hours) |

景深Depth of field

| 对比度 PCS.value | 分辨率（毫米）Resolution（mm） | 景深（毫米） Depth of field（mm） |
| --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.5 | 40-470 |
| 0.9 | 0.25 | 35-240 |
| 0.9 | 0.15 | 35-150 |
| 0.9 | 0.127 | 45-115 |